Тема. Повторення та узагальнення матеріалу, вивченого у початкових класах про ручні шви, організацію   робочого місця для виконання ручних  робіт з обробки тканини. Інструменти і пристрої для вишивання і пошиття виробів.

Мета:  узагальнити і повторити матеріал, вивчений  у початковій школі, про ручні шви, організацію робочого місця,  ознайомити з правилами безпечної  праці і санітарно - гігієнічних вимог під час виконання ручних робіт; навчити розпізнавати і називати інструменти і пристрої для вишивання, вибирати матеріали, закріплювати робочу нитку, організовувати робоче місце; розвивати культуру праці, виховувати старанність і акуратність.

Обладнання:  зразки виробів, оформлених вишивкою, ілюстрації,  інструкційні картки, таблиці “Правила безпечної праці”, “Санітарно – гігієнічні вимоги при виконанні ручних робіт”, зразки матеріалів і інструментів.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

- Які вироби можна прикрасити вишивкою?

- Назвіть ручні шви, які ви вивчили в початковій школі?

- Які інструменти і матеріали ви використовували для вишивання?

- Які умови необхідні для роботи?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми уроку. Постановка завдань перед учнями.

1. Інструменти і матеріали для вишивання.

Розповідь учителя

Вишивку можна виконувати на будь-якій тканині. Вибір тканини залежить від призначення виробу й техніки вишивання. (Учитель супроводжує розповідь демонстрацією зразків тканин і виробів.)

Для столової білизни (скатертини, серветки, рушники) використовують лляне або бавовняне полотно. Чоловічі, жіночі й дитячі сорочки зазвичай шиють із льону з лавсаном, маркізету, шовкового полотна. Для побутових виробів (диванні подушки, покривала, панно) годяться рогожа, мішковина, драп, сукно. Художні декоративні вироби (серветки, картини) вишивають із використанням канви.

Нитки для вишивання підбирають відповідно до тканини. Асортимент ниток доволі широкий і різноманітний — муліне, ірис, шерстяні, акрилові тощо.

Для вишивання необхідні такі інструменти: п'яльці, наперсток, спеціальні голки для вишивання, нитковдягач, ножиці. (Учитель демонструє інструменти і пояснює їхнє призначення й будову.)

Для переведення рисунків для вишивання на тканину використовують копіювальний папір різних кольорів, кальку.

Перевести малюнок на тканину можна кількома способами. Найпростішими є такі:

1-й спосіб. Виконується за допомогою спеціально призначеного копіювального паперу. Копіювальний папір кладуть блискучою поверхнею на тканину, зверху накладають кальку з малюнком і прикріплюють до тканини шпильками. Потім контури малюнка обводять олівцем. При цьому не слід натискувати на копіювальний папір, щоб не залишилося плям на тканині. Коли увесь малюнок перенесено на тканину, шпильки виймають.

У тому випадку, коли важко правильно розмістити малюнок на площині серветки, копіювальний папір можна підкладати під кальку після приколювання її до тканини.

2-й спосіб. На деяких тканинах не можна використовувати копіювальний папір для перенесення малюнка. У цьому випадку малюнок спочатку виконують на кальці або тонкому цигарковому папері, прикріплюють його до тканини, а потім прометують по контуру яскравою ниткою. Після цього папір акуратно відривають.

3-й спосіб. Використовується для світлих прозорих тканин. Розмістити малюнок можна на скло, а зверху — тканину. Знизу скла включити настільну лампу і простим олівцем обвести контур малюнка. У' яскравий сонячний день можна скористатися віконною шибкою.

Учні обирають спосіб переведення малюнка на тканину на власний розсуд.

'.

Учитель звертає увагу учнів на організацію робочого місця: правильне розташування інструментів і матеріалів забезпечує зручність під час роботи, скорочує витрати часу на виконання робіт.

2. Правила безпечної праці і санітарно – гігієнічні  вимоги під час      вишивання.

Робота з підручником та картками.

Учні опрацьовують картки “ Правила безпечної праці” та “Санітарно-  гігієнічні вимоги при виконанні ручних робіт”.

ІV. Практична робота

1.Оволодіння прийомами закріплення нитки початку роботи ( інстр. картка  №      1).

2.Виконання шва “ уперед голку”, “ за голку” (інстр. картки № 2, 3, 4).

У ході виконання практичної роботи учитель контролює організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці, самостійне виконання завдань, реалізацію методів самоконтролю та взаємодопомоги, допомагає дітям при виникненні труднощів.

V. Закріплення знань та вмінь

Бесіда

- Які інструменти використовують під час вишивання?

- Розкажіть про призначення наперстка.

- Із запропонованих тканин виберіть ту, яка підходить для вишивання серветки.

- Поясніть правила безпечної роботи з ножицями (шпильками, праскою).

VІ. Підсумки уроку

Заключне слово вчителя

Вишивання  - вид декоративно – ужиткового мистецтва. Це заняття вимагає старанності, акуратності та уваги. Воно формує художній смак, розвиває фантазію під час створення узорів вишивки.

VІІ. Домашнє завдання

- Опрацювати відповідний текст підручника.

- Виконувати вправи на виконання вивчених швів.

Правила безпечної роботи

при виконанні  ручних робіт

1. Перед початком роботи підготувати робоче місце: обладнати необхідними інструментами, знаряддями праці та матеріалами.

2. Не класти ножиці на тканину, стежити, щоб вони лежали праворуч зі стуленими лезами, спрямованими кільцями до працівника.

3. Голки і шпильки тримати у спеціальних коробках, а ножиці, шило, кілочок - у чохлах; при шитті користуватися подушечкою для голок.

- Перед роботою та після неї перелічувати голки і шпильки.

5. Не користуватися тупими та іржавими інструментами (ножиці, голки, шпильки).

- Не брати голку до рота, не заколювати у власний одяг, не залишати у виробі.

- Щоб не поколоти палець при проколюванні голкою тканини, користуватись наперстком.

- Передавати голку разом з ниткою, зав'язаною у вузлик.

- Якщо голка зламалась, її уламки обов'язково викинути на смітник.

- Ножиці зберігати у футлярі або на дерев'яній підставці.

- Нитку відрізувати ножицями, а не відкушувати.

- Перед прасуванням перевірити справність праски, шнура та штепсельної    вилки.

- Праску ставити на спеціальну підставку.

- При прасуванні стояти на гумовому килимку.

- Після закінчення роботи, вимкнути праску, прибрати робоче місце.

Санітарно-гігієнічні вимоги при виконанні ручних швейних робіт:

- Перед початком роботи старанно вимити руки і протерти робочий стіл.

- Сидіти рівно, злегка схиливши голову над роботою.

- Робоче місце має добре освітлюватися. Світло має падати з лівого боку або прямо на відстані 30-40 см від очей. Найкраще працювати при денному світлі.

- Робити перерви для відпочинку очей через кожні 20-30 хв.