Управління освіти Тернопільської міської ради

Тернопільська загальноосвітня школа № 24

На конкурс

Туристсько-краєзнавча  експедиція учнівської молоді

«Краса і біль України».

Напрямок «Скривджена земля»

«Вплив антропогенного фактору на річкові системи Тернопільщини»

Члени туристсько-краєзнавчого гуртка ТЗОШ №24

Керівник Макаровська Галина Іванівна,

вчитель географії.

Тернопіль-2009

Анотація

Метою роботи є дослідження рівня забруднення річки Серет від Тернопільського водосховища до місця впадіння в р.Дністер через проведення аналізів по визначенню  вмісту міді, цинку, марганцю, свинцю, заліза та кадмію, які є поширеними забруднювачами прісних водойм України, а також через дослідження фізико-хімічних властивостей води: вмісту поліфосфатів, нітритів, нітратів, порівняльного аналізу твердості води та її окиснюваності (органічного забруднення).

Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань:

- Визначити фізико-хімічні показники води у Тернопільському водосховищі, в руслі річки поблизу м.Чоткова, в Касперівському водосховищі і в гирлі річки Серет .

- Порівняти накопичення у водних об’єктах токсичних речовин і динаміку таких змін за останній рік.

- Визначити вміст важких металів у печінці коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) масою 200 – 250 г., особина якого відібрана для дослідження з Тернопільського ставу.

Об’єкт дослідження. Рівень забруднення річки Серет від Тернопільського водосховища до гирла та процеси перерозподілу та акумуляції важких металів в складових гідроекосистеми.

Предмет дослідження  гідроекосистема Тернопільського ставу, Касперівського  водосховища та річки Серет.

Методи дослідження. Статистичні і спектрофотометричні.

Наукова новизна одержаних результатів і їх практичне значення. Уперше оцінено акумулюючу здатність печінки коропа лускатого із прісної водойми на території Тернопільщини для визначення впливу рівня забрудненості вод на живі організми. При тестуванні якості води пропонується використовувати вміст міді у печінці коропа лускатого для оцінки забруднення середовища сполуками міді. При  виконанні нашої дослідницької роботи були використані матеріали роботи учениці ТЗОШ № 24 Зарічної Олени, учасниці творчої групи МАН “Екологічна хімія”, виконані в рамках Українсько-Французького науково-дослідного проекту МОН України № М/93-2008.

Зміст

Вступ…………………………………………………………………….5

1.Вивчення рівня забруднення води у Тернопільському ставі…………………………………………………………….........7

2.Дослідження фізико-хімічних показників води і мулу у руслі р.Серет  поблизу м.Чорткова………………………………..…......10

3.Аналіз стану забруднення води і мулу у Касперівському водосховищі та в гирлі р.Серет……………………………………12

4.Визначення вмісту металів у воді Тернопільського водосховища і в печінці коропа лускатого……….……………………….……13

Висновки……………………………………………….……………...15

Список використаних джерел…………………………..…………...17

Вступ

На Землі, як відомо, води багато, проте найбільше значення в житті та господарській діяльності людини мають прісні води, запаси яких далеко не безмежні.

Проблема води належить до найголовніших соціальних і науково-технічних проблем сучасності. Вирішення її значною мірою залежить від вивчення водних ресурсів, рівня знань про явища і процеси, що відбуваються в гідросфері, а також від ефективних заходів з раціонального використання і охорони природних вод.

Інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, збільшення населення, освоєння нових територій і пов’язане з цими процесами різке збільшення водокористування на всіх континентах суттєво впливають на стан водних ресурсів. Усе це зумовлює настійну необхідність дослідження співвідношень між наявними природними водними ресурсами в різних частинах Землі й потребами в них різних галузей господарства, виявлення змін, що вносяться у водний баланс і режим річкового стоку господарською діяльністю людини при різному рівні розвитку промисловості та сільського господарства, а також прогнозування водокористування і змін водних ресурсів окремих басейнів, континентів і Землі в цілому.

За останні десятиліття змінилося ставлення до води як до природного ресурсу. Попередня впевненість у необмеженості водних ресурсів змінилася занепокоєнням за них. Це зумовлено збільшенням використання води і різким погіршенням якості води. Крім того, водні об’єкти водночас є і колекторами для скидання стічних вод.

В Україні, як і у всьому світі, діють стандарти, які нормують якість і безпечність питної води, тобто допустиме бактеріологічне забруднення, вміст токсичних речовин, смакові показники. Постійний контроль за якістю питної води здійснюється міською санепідемстанцією, лабораторіями ДКП “Тернопільводоканал” та Держуправлінням екобезпеки у Тернопільській області. Якщо проблема очистки промислових та господарсько-побутових стоків вирішена в основному, то досить гострою залишається проблема забруднення Тернопільського ставу та річки Серет дощовими стоками, які несуть в собі значну кількість завислих речовин, нафтопродуктів, мінеральних солей та свинцю.

- Аналіз стану забруднення води і мулу у Тернопільському водосховищі.

Тернопільський став – справжня перлина міста. Останнім часом міська СЕС забороняла купання у водоймі через несприятливу санітарно-епідеміологічну ситуацію. Недостатній водообмін та підвищений рівень забруднення біогенними речовинами призвели до масового розвитку синьо-зелених водоростей  та критичного падіння вмісту кисню у воді, що веде до поступового вимирання всього живого.

Площа водосховища 289 га. Погіршення екологічного стану ставу відбувається у першу чергу за рахунок поверхневих стоків із оточуючої території. Домінуючий негативний вплив на міські водні об’єкти мають промислова зона та мікрорайони із приватною забудовою. Так, мешканці будинко-володінь мікрорайонів Кутківці, Пронятин не систематично вивозять побутове сміття. Зрозуміло, що відходи, які накопичуються, несанкціоновано потрапляють у прилеглі лісосмуги прибережної зони і дощовими водами поступово вимиваються у міські водні об’єкти. Значна частина дощових колекторів міста не має локальних вузлів передочистки  і неочищені дощові стоки по балках і частково по мережі колекторів вздовж вулиць Гайова, Миру, Чумацька, Крушельницької, Наливайка потрапляють у став та річку.

Однією з найважливіших ланок у розв'язанні багатьох екологічних проблем є контроль за станом природного середовища. Для оцінки якості природних вод їх піддають фізико-хімічному аналізу. Останній поділяється на фізичні та хімічні визначення. При визначенні хімічних показників даються відповіді на питання, чи придатна вода для побутових і технічних потреб. Крім того, на основі співставлення результатів хімічного аналізу природних вод з вимогами, які пред’являються до очищеної води, судять про те, яким процесам очистки слід піддати природну воду для покращення її якості.

Початок досліджень річки Серет здійснювався  групою учнів 8-х класів. Було взято проби води і мулу на фізико-хімічний аналіз, визначено прозорість води та досліджено річку від Тернопільського ставу до гирла. Аналіз води виконала старший науковий співробітник ТНПУ ім..В.Гнатюка, кандидат біологічних наук Фальфушинська Г.І. в лабораторії екологічної біохімії ТНПУ при участі експедиційного загону. Вивчались такі фізико-хімічні параметри води: концентрація фосфатів, твердість води, вміст нітритів та нітратів та окиснюваність води.

Визначення концентрації фосфатів у воді ґрунтується на утворенні забарвленого у жовтий колір фосфорномолібденового комплексу  з наступним відновленням його до гетерополікислоти синього кольору. Інтенсивність забарвлення гетерополікислоти прямо пропорційне кількості фосфатів у воді. Метод дозволяє визначити від 20 до 280 мкг фосфату/л.

Вміст нітритів та нітратів у воді визначали спектрофотометрично за здатністю риванолу у слабокислому середовищі в присутності нітрит-іонів, в результаті реакції діазотування, утворювати комплекс, забарвлений у червоний колір. Для дослідження воду випарювали 10 разів.

Окиснюваність води – це кількість кисню, яка необхідна для окиснення органічних речовин, що знаходяться у 1 л води.

Для визначення твердості води брали 10 мл води, розводили дистильованою водою до 100 мл, доливали 5 мл буферного розчину (суміш NH4Cl  і NH4OH) і добавляли краплинами індикатор до утворення винно-червоного забарвлення. Твердість обчислювали математично.

Результати замірів води і їх аналіз Тернопільському водосховищі показують, що вода за вмістом фосфатів і  окиснюваністю є забрудненою (див. таблицю 1). Не всі показники вищі від встановлених норм. Вміст важких металів у прибережному мулі, ґрунтах визначали, відбираючи їх зразки в 4 різних точках: біля міського пляжу Тернопільського ставу, біля русла р.Серет поблизу м.Чорткова, в прибережній зоні Касперівського водосховища, в гирлі р.Серет.  Проби відбирались на глибині до 50 см. Зразки ґрунту відбирали у приводних ділянках не далі 2 м від водного плеса. Проби висушували в термостаті при температурі 50ºС, розтирали в ступці до порошкоподібного стану. Згодом абсолютно сухий ґрунт чи мул поміщали в платиновий тигель, додавали суміші HF і  HClO4 та випарювали насухо. Вміст важких металів в мулі і ґрунті  перевищує встановлені норми, що пояснюється високим рівнем урбанізації прилеглої території.  HFHhhhhhhhРррргрвсм бьолавмирол ь

Ці результати є яскравим свідченням впливу людини на довкілля. Вміст важких металів в мулі прибережної зони Тернопільського ставу досить високий, особливо концентрація свинцю, що надходить з автомобільної траси, яка пролягає по дамбі ставу. Мобілізація свинцю в донних відкладах створює серйозну небезпеку для водної біоти. Із зниженням температури повітря і води восени починають відмирати рослини, які поглинули токсичні речовини, за течією води опускаються в нижні ділянки водойми і там, відмираючи, викликають вторинне забруднення води.

На основі досліджень забруднення поверхневих вод в 2009 році (робота учениці школи Зарічної О., учасниці творчої групи МАН), можна зробити таке порівняння з поточним роком: фосфати – кількість збільшилась  у 0,5 рази у порівнянні з 2008 роком і в 3 рази зменшилась відносно 2007 року, нітрити – збільшилась в 4 рази порівняно з 2007 роком і у 2 рази відносно 2008 року, кількість нітратів майже не змінилась (порівнюючи з минулим роком), окиснюваність – зменшилась у 0,15 раз, в 0,4 рази зменшилась і твердість води. Це можна пояснити лише зменшенням промислового виробництва (див. таблицю 2).

2.Дослідження фізико-хімічних показників води і мулу у руслі р.Серет поблизу м.Чорткова

Серет - річка у Тернопільській області,  ліва притока Днiстра. Довжина 242 км, площа басейну 3900 кв.км., що становить майже 1/3 площі області Бере початок з джерел поблизу с. Нищого Зборівського р-ну і тече в межах Подільськоі височини. Долина у верхній течії широка, симетрична, нижче Тернополя - каньйоноподібна (на окремих ділянках її ширина 0,5-0,8 км, глибина 150 - 180 м). Заплава у верхiв'ї двостороння, заболочена, у середній i нижній течiї переривчаста, ширина переважно 0,1 - 0,2 км. Річище дуже звивисте, ширина від 10 - 20 до 35-50 м (подекуди до 80 м). Похил річки 0,9 м/км. Основна притока-Гнiзна (лiва). Витоки Серету та верхня його течія до Тернополя мають широкі та заболочені долини, де побудовані великі стави (Залізцівський, Верхньоівачівський, Тернопільський, Касперівський). Водний режим Серету визначається живленням річки, в якому переважають снігові талі води, тому досить чітко виділяється висока весняна повінь, низька літня межень, яка порушується дощовими паводками .Гідрологічні пости біля смт. Велика Березовиця і м. Чортків. Воду використовують також для водопостачання і зрошування. Каламутність води в середньому 100…200 г/м3, підвищується у повінь та паводки до 500…600 г/м3. Ріка використовується для промислового, водопостачання гідроенергетики, риборозведення.  На Сереті  найбільші  міста – Тернопіль  і  Чортків.

Учнями 8-х класів були взяті проби води в руслі р.Серет в м.Чорткові і проведені аналізи в лабораторії екологічної біохімії при Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Результати показали, що рівень забруднення води дещо більший, ніж в Тернопільському водосховищі. Рівень забруднення нітритами приблизно на 1,1 Мг/л більший, ніж в Тернополі, окиснюваність на 6 Мг/л менша, на 3 Мкг/л менший рівень фосфатів, на 0,03 Мг/л збільшилась кількість нітратів, порівнюючи з даними, отриманими після дослідження води з Тернопільського  водосховища  (див. таблицю 1).

Порівнюючи отримані результати з показниками норми якості води централізованих систем водопостачання, можна зробити висновки, що рівень окисненості,  нітритів та фосфатів перевищує нормативно визначений поріг.

Стан р. Серет викликає занепокоєння. Забрудненість річки пояснюється в першу чергу за рахунок антропогенних факторів, а потім вже біохімічними та природними факторами. Зростаючий антропогенний тиск на цю водойму призводить до подальшого її забруднення.

3. Аналіз стану забруднення води і мулу у Касперівському водосховищі та в гирлі р.Серет.

Касперівське водоймище - складова частина однойменного державного геологічного заказника площею 656 гектарів. Рукотворна акваторія площею 263 гектари утворена внаслідок будівництва Касперівської гідроелектростанції у 1963 році. Дивосвіт цієї перлини природи творить каньойоноподібна долина зі скелястими берегами, що утворила ріка Серет, врізаючись рікою у Подільське плато. На розломах прибережних світло-сірих та жовтуватих порід  проглядаються рештки прадавніх скам’янілих морських істот.

Аналіз поверхневих вод здійснювався в лабораторії екологічної біохімії на основі забору води учнями 8-х класів (таблиця 1).

Встановлені результати дослідження показують, що рівень нітритів, нітратів в Касперівському водосховищі є в межах норми. Значно перевищений показник окиснюваності та фосфатів в порівнянні з водою із встановленими стандартами, що пояснюється дощовими та аграрними стоками у течію річки.  Прозорість води становить 0,5 м.

Аналізуючи хіміко-фізичні показники води, взятої з гирла річки Серет, слід зазначити, що рівень забруднення води вищий, ніж в Тернопільському водосховищі, у руслі ріки поблизу м.Чорткова та Касперівському водосховищі. Виходять за межі встановлених норм показники твердості води, окислюваності та вміст фосфатів (таблиця 3).

За токсичними показниками хімічного складу, показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу, мікробіологічними показниками безпеки та органолептичними показниками ці води не відповідають вимогам державних санітарних правил і норм “Вода питна, гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання” (таблиця 3).

4. Визначення вмісту металів у воді Тернопільського водосховища і в печінці коропа лускатого.

Результати аналізів хімічного складу води у Тернопільському ставі представлені у таблиці 4. З них видно, що для кожного із досліджуваних показників є відмінності. Однак ці коливання відбуваються переважно в межах відповідності нормативним показникам для прісних водойм та діапазону,характерного для водойм України за результатами багаторічних спостережень співробітників лабораторії екологічної біохімії ТНПУ. У водоймі спостерігається перевищення вмісту міді, цинку, мангану та заліза, порівняно з нормами, рекомендованими Європейським Союзом (таблиця 4). Вміст свинцю і кадмію у воді був нижчий за межу у зразках.

Таблиця 4

| Речовина | ВООЗ | ГДК, рекомендовані ЄС | СанПіН | Прісні водойми України, мкг/л | Тернопільський став |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 4,8-143,7 | 1,3+0,1 |
| Zn | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,4-176,8 | 55,4+2,3 |
| Mn | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 4,5-720 | 3,5+0,2 |
| Fe | 0,3 | 0,02 | 0,3 | 70-1240 | 378,4+15,4 |
| Cd | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,7-1,5 | < 1,0 |
| Pb | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 4,5-72,6 | < 1,0 |

Примітка: СанПіН – норми до якості води централізованих систем водопостачання. Показники прісних водойм України подано за даними Линника П.Н., Лукашова Д.Н., як межові величини загального вмісту важких металів в поверхневих водах України в період 1987-2007 рр.

В наш час важкі метали є одним з найбільш небезпечних забруднювачів навколишнього середовища, що пов’язані з їх стабільністю, біологічною активністю та нездатністю до трансформації. Усі ці обставини ставлять проблему забруднення вод важкими металами на одне з перших місць.

Дослідження проводились на особинах коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) масою 200 – 250 г. Дослідних риб виловлювали траловим методом в ставку с. Острів (середня течія річки Серет, нижче м. Тернопіль, умовно забруднена зона) (Рис. 2.1) у осінній період.

Короп лускатий вважається чутливим біоіндикатором. Тканини огранів акумулюють великі кількості забруднювачів. Тому цікаво вивчити вміст металів у печінці риби. Експерименти на тваринах проводились у відповідності до Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та наукових цілей (Страсбург, 1986), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2000). У печінці коропа спостерігається перевищення вмісту міді, цинку, мангану та заліза. Вміст свинцю і кадмію був нижчий за межу.

Фізико-хімічні параметри води визначали за загальноприйнятими методиками. Реакція середовища у водоймі коливається від слабко-лужної до слабко-кислої залежно від сезону. Вміст фосфатів вищий восени у р.Серет. Очевидно, це пов'язано з особливостями господарювання (із зростаючим від весни до осені використанням синтетичних миючих засобів). Не було зареєстровано у зразку перевищення допустимих норм фосфатів. Вміст нітритів у водоймі перевищує допустимі норми. Це також очевидно пояснюється потраплянням у водойми с/г стоків. Вода у зразку є досить твердою із середньою окиснюваною здатністю (див.таблицю 3).

Висновки

Вода – природне багатство. Україна повинна пишатися своїми скарбами, оскільки на її території самих лише річок набирається 71 тисяча загальною довжиною 248 тис. км. Проте Україна належить до трійки європейських країн, разом з Португалією і Грецією, де найменші запаси питної води на душу населення. Після вивчення вченими якості води в малих річках України виявилося, що по всій території України зовсім немає малих річок, в яких би текла дуже чиста або просто чиста вода. Малих річок в Україні, в яких виявлена задовільно чиста вода – 3%. Решта річок належить до категорій забруднена, брудна і дуже брудна вода. Зокрема кількість дуже брудних річок досягає 61% від загальної кількості. Як бачимо – подолання екологічної кризи є найважливішою проблемою сьогодення.

При виконанні туристсько-краєзнавчої дослідницької роботи учнями школи було вивчено і здійснено порівняльне дослідження рівня забруднення поверхневих вод і мулу гирла річки Серет, Касперівського та Тернопільського водосховища.

Отже, за результатами досліджень зроблено такі висновки:

- По більшості досліджених показників виявлено незадовільний стан води.

- Вода має велику твердість, яка обумовлена великим вмістом солей вугільної кислоти. За цією характеристикою вона підпадає під категорію «тверда вода», що обмежує її використання для господарських цілей.

- Отримані результати можуть бути використані для оцінки екологічного та санітарно-гігієнічного стану р.Серета вироблення рекомендацій щодо його поліпшення.

Тому ми пропонуємо:

- Проводити навчання серед населення з метою ліквідації  низької екологічної культури. Сучасне молоде покоління повинно входити в активне ділове життя із сформованими екологічними поглядами та усвідомленням себе як частини природи;

- Проводити екологічну толоку декілька разів на рік, залучаючи учнів шкіл з метою очищення прибережної зони водойм від сміття;

- Запобігати руйнуванню прибережної зони та ярів поблизу  шляхом насадження дерев і кущів;

- Законодавчо підвищити рівнень відповідальності за порушення норм щодо охорони навколишнього природного середовища;

- Побудувати водоочисні споруди поблизу річки Серет.

Список використаних джерел

- Арсан О.М. Состояние и перспективы развития водной экотоксикологии.//Гидробиол. журнал -2007.-№6.- с.50-60.

- Геренчук К.І. Природа Тернопільської області.-”Вища школа”.-1979.

- Кордуба І. Інформаційний бюлетень екологічного стану міста Тернополя.-МП ”Мальва-ОСО”.-2004.

- Крисоватий Б., Миколів І. Географія Тернопільської області.- “Астон”.-2002.

- Ніканоров А., Жулідов А. Біомоніторинг металів у прісноводних екосистемах.- Гідрометеовидав.- 1991.- с.312.

- Санітарні правила і норми (СанПІН) 2.3.2.560-96.-М.-1997.

- Соколовський О. Екологія Тернополя в цифрах і фактах на межі тисячоліть.- МП”Мальва-ОСО”.- бюлетень №4.- 2001.

Додатки

Таблиця 1

| Об’єкти | NO3- | Твердість | Окислюваність | PO2-4 | NO2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мг/л | Ммоль/л | Мг/л | Мкг/л | Мг/л |
| Тернопіль | 0,36+0,05 | 9,7+1,1 | 21,8+1,8 | 8,9+0,5 | 1,83+0,08 |
| Чортків | 0,4+0,02 | 10,2+1,3 | 14,0+1,5 | 5,9+1,4 | 2,7+0,09 |
| Касперівці | 0,51+0,04 | 10,9+1,1 | 16,4+1,8 | 6,1+0,8 | 3,78+0,01 |
| Гирло р.Серет | 1,2+0,08 | 12,2+1,3 | 17,7+1,5 | 20,7+1,3 | 4,1+0,05 |

Таблиця 2

| Рік | NO3- | Твердість | Окислюваність | PO2-4 | NO2- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мг/л | Ммоль/л | Мг/л | Мкг/л | Мг/л |
| 2007 | 0,09+0,01 | 23,4+1,2 | 31,2+1,2 | 26,9+1,3 | 0,15+0,02 |
| 2008 | 0,34+0,05 | 12,5+1,1 | 24,64+2,5 | 5,5+0,5 | 0,39+0,04 |
| 2009 | 0,36+0,05 | 9,7+1,1 | 21,8+1,8 | 8,9+0,5 | 1,83+0,08 |

Показники водозабору в м.Тернополі.

Таблиця 3

| № з/п | Іони | Показники норми згідно ДСТУ 2874–82 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NO3– | 4,5 мг/л |
| 2 | NO2– | 3,3 мг/л |
| 3 | PO43– | 3,5 мг/л |
| 4 | Твердість води | 7-10 Ммоль/л |
| 5 | Окислюваність | 5 |

Показники норми до якості води централізованих систем водопостачання

Список членів гуртка

| Прізвище та ім’я учня | Клас | Розподіл обов’язків |
| --- | --- | --- |
| - Братусь Вікторія - Добринська Іванна - Дуда Наталя - Ковбаса Василь - Козак Богдан - Угрин Даміян - Хом’як Тетяна - Чайка Тарас - Левицька Соломія - Мируцький Андрій - Стельмах Христина - Панасюк Марія - Дуда Мар’яна - Храпун Сергій - Смольський Назар - Юзва Дмитро - Миць Сергій - Зарічна Олена - Макара Микола | 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 7-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 8-А 11-А 8-А | Експедиція-Тернопільський став Експедиція-Тернопільський став Експедиція-Тернопільський став Експедиція-Тернопільський став Експедиція-Тернопільський став Експедиція на Касперівське водосховище Експедиція на Касперівське водосховище Експедиція на Касперівське водосховище Експедиція на Касперівське водосховище Експедиція на Касперівське водосховище Експедиція до м.Чорткова Експедиція до м.Чорткова Експедиція до м.Чорткова Експедиція до м.Чорткова Експедиція до м.Чорткова Екпедиція до гирла р.Серет Екпедиція до гирла р.Серет Дослідження печінки коропа Екпедиція до гирла р.Серет |