5 клас.

Тема. Виробничий процес. Етапи виготовлення виробу. Прийоми вимірювання лінійкою і косинцем.

Мета уроку: засвоєння знань про виробничий процес, етапи виготовлення виробу, про вимірювання та розмічання; формування вмінь вимірювати і розмічати заготовки; розвивання точності;

виховування акуратності, дисциплінованості тощо.

- Об'єкт навчальної праці: Підставка для спецій.

Обладнання: лінійка, олівець, циркуль, заготовка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

- Хід уроку

- І. Організаційна частина.

• Перевірка присутніх.

• Призначення чергових.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу. Методом бесіди з'ясовують питання:

- Для чого потрібні столярні затискачі?

- Що таке коловорот і ручний дриль? Для чого вони призначені?

III. Мотивація навчально-трудової діяльності. Для того щоб виготовити запланований виріб (Підставка для спецій, кухонна поличка, дошка, ракетка для тенісу тощо), необхідно вміти спланувати свою роботу та розмітити заготовку відповідно до складеного ескізу. Тож сьогодні ми з'ясуємо, яким інструментом це можна зробити та як виконують розмічання заготовок.

IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

• засвоїти знання про виробничий процес;

• знати етапи виготовлення виробу;

• вміти вимірювати лінійкою і косинцем заготовки заданих розмірів;

• провести розмітку спроектованого виробу (кухонної дошки).

V. Вивчення нового матеріалу за планом:

а) правила безпечної праці в столярній майстерні;

б) виробничий процес;

в) етапи виготовлення виробу;

г) вимірювання й розмічання.

а) До початку роботи:

1. Правильно вдягти спецодяг, заправити спецодяг, волосся сховати під берет або косинку.

2. Перевірити наявність і справність інструментів та обладнання.

3. Розкласти інструменти на верстаку в певному порядку. Під час роботи:

1. Надійно закріплювати матеріал, який обробляють.

2. Користуватись інструментом тільки за призначенням, справним, добре налагодженим і загостреним. Не класти інструмент лезом на верстак.

3. Виконувати технологічні операції на верстаку у встановлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

4. Під час пиляння користуватись напрямлячами.

5. Не допускати захаращення верстака відходами, стружками та іншими предметами.

6. У разі поломки або псування інструмента негайно замінити його. Забороняється:

1. Спрямовувати пальцями пилку під час пиляння.

2. Тримати руку перед лезом різального інструмента.

3. Перевіряти якість обробленої поверхні пальцями.

4. Здмухувати стружки і змітати їх рукою.

5. Доторкатися пальцями до ріжучих кромок інструмента.

6. Обробляти матеріал у висячому положенні або на колінах. Після закінчення роботи треба:

1. Перевірити стан інструменту й укласти у встановленому порядку.

2. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою.

3. Привести себе до ладу (зняти спецодяг, вимити руки тощо).

4. Виходити з майстерні тільки з дозволу вчителя.

б) Виробничим процесом називають сукупність усіх процесів (технологічних), спрямованих на перетворення сировини та матеріалів на готову продукцію. У виробничий процес включається підготовка виробництва, заготовка матеріалів, виготовлення, випробування, пакування та транспортування виробів.

в) Для виготовлення спроектованого виробу необхідно скласти план роботи. Наприклад, перед вами поставлено проблему: спроектувати і виготовити плакати або таблиці. Для того, щоб реалізувати спроектований плакат або таблицю, вам необхідно визначити кількість деталей. Після того, як ви з'ясували, що необхідно виготовити (наприклад, рейки), необхідно скласти план, за яким ви будете їх виготовляти. Щоб скласти такий план, необхідно діяти за таким алгоритмом:

1) знати, який матеріал взяти для роботи;

2) скільки рейок виготовити;

3) які будуть потрібні інструменти;

4) який порядок (послідовність) роботи: з чого починати роботу, чим закінчити, в якій послідовності виконувати.

Після цього треба визначити розмір рейки за ескізним кресленням. Після розмічання рейки її випилюють ножівкою, зачищають наждачним папером і покривають фарбою або лаком. Сам процес виготовлення столярних деталей, в основному, зводиться до таких операцій, як розмічання, пиляння, зачищення, шліфування, оздоблення.

г) При виготовленні будь-якого виробу за технічним рисунком треба вміти користуватися лінійкою або метром. Для цього треба знати такі правила:

1. Нульова поділка вимірювального інструмента повинна лежати над лінією, від якої робиться вимірювання.

2. Під час вимірювання не можна допускати перекосу лінійки відносно лінії, від якої вимірюють.

3. Дивитись на лінійку треба під прямим кутом (зверху).

Розмічаючи деталі з деревини на заготовці, слід пам'ятати:

1. Спочатку вибирають або готують рівну сторону заготовки, від неї відкладають усі розміри й розмічають лінії. Цю сторону називають базовою.

2. Щоб даремно не витрачати деревину, треба точно розрахувати, скільки деталей можна зробити з виділеної для роботи заготовки, беручи до уваги припуски на обробку. Припуск — це шар деревини, який знімається різальним інструментом під час обробки заготовки. Для розпилювання дають припуск до 10 мм, а для стругання — 5 мм.

Для нанесення лінії на деревині спочатку відміряють лінійкою або метром відстань від базової сторони й роблять 2-3 риски. Потім до цих рисок прикладають лінійку і, притискуючи її лівою рукою, проводять олівцем контурну лінію.

Наносячи лінію за допомогою косинця, треба лівою рукою притиснути основу косинця до базової кромки заготовки. Правою рукою за допомогою олівця проводять лінію, нахиливши її трохи вправо від лінійки косинця.

Щоб розмічати велику кількість однакових деталей, користуються пристроями, які називають шаблонами. Для розмічання шаблон накладають на підготовлену поверхню дошки або фанери, а потім олівцем обводять контури, притискаючи шаблон лівою рукою до заготовки.

VI. Практична робота.

- Вступний інструктаж.

- Вправи.

• Виміряти довжину, ширину і товщину бруска, рейки, дошки та інших деталей з прямолінійними брусками.

• На дошці з проструганими боками за допомогою столярного косинця, проведіть п'ять правильних ліній через 20 мм кожна.

• Виберіть базову сторону на заготовці і розмітьте за допомогою лінійки та косинця брусок завдовжки 120 мм, завширшки 150 мм, завтовшки 20 мм.

Завдання. Розмітити за технічним малюнком детал1 для виготовлення підставки для спецій.

2. Поточний інструктаж:

• звернути увагу учнів на правильне положення олівця під час розмічання;

• акцентувати увагу учнів, на точному положенні нульової поділки від кромки вимірюваної сторони деталі, не допускати перекосу лінійки під час вимірювання або проведення лінії.

3. Заключний інструктаж.

• Перевірка правильності виконання зроблених завдань.

• Підведення підсумків практичної роботи.

VII. Підсумок уроку.

- Домашнє завдання: скласти приблизний план (послідовність роботи) з виготовлення виробу.