ДОДАТОК В

Правила випилювання. При випилюванні намагайтеся не нахиляти лобзик, тримаєте його вертикально, вільною рукою повертайте фанеру з малюнком так, щоб лінія малюнку підходила під пилочку, а не навпаки, причому пилочка повинна увесь час знаходитися в круглому отворі фіксуючої дощечки. При дуже крутих поворотах потрібно зробити спеціальні рухи лобзиком, не натискаючи на пилочку і поступово повертаючи фанеру.

Випилювання варто починати із середніх контурів орнаменту з врахуванням того, щоб за зовнішнім контуром був запас поля не більше 10 мм. Працювати потрібно при гарному освітленні, щоб уникнути помилок і сходів з лінії малюнка.

При роботі з лобзиком треба сидіти не згинаючись, перерви для відпочинку треба робити через 30 хв.

Утворену деревну пилюку після роботи варто забрати і приміщення провітрити. Краще працювати на відкритому повітрі. Щоб зберегти одяг від засмічення дрібними обпилюваннями, варто надягти фартух.