- ВСТУП.

Дві третини поверхні земної планети покриті водою - ріки , озера,моря, океани. Не випадково першим транспортним засобом був видовбаний стовбур дерева . Починаючи з давніх часів люди придумували різні пристрої для руху по воді. Від човника і плоту до атомних кораблів - такий багатовіковий шлях розвитку морського та річкового флоту.

Судномоделізм – перша школа виховання майбутніх моряків, річковиків, суднобудівників. Мета  гуртків судномоделювання – познайомити учнів з основними етапами розвитку сучасного флоту;  розширити і поглибити знання з фізичними основами плавання суден, з принципами їх будови та руху, допомогти навчитись будувати і запускати найпростіші плаваючі моделі.

Сучасний бойовий корабель - складна інженерна споруда, обладнана новітніми технічними засобами і комплексами озброєння. Призначенням бойового корабля є     ведення бойових дій на морі. Нанесення ударів по морським, наземним і повітряним цілям, дії на морських комунікаціях, підтримання приморських флангів сухопутних військ, ведення розвідки, постановка мінних загороджень та боротьба з мінами супротивника - ось не повний перелік завдань, які вирішують бойові надводні кораблі. Вони мають у своєму розпорядженні потужною зброєю і сучасними технічними засобами, що забезпечують рішення даних задач. Досягнення сучасної науки і техніки концентруються на військовому кораблі. Якщо говорити про сучасні цивільні річкові та морські судна, то це також досить складні інженерні споруди, різноманітні вантажні оснащення тощо. Перед якими ставляться не менш важливіші завдання , а то і складніші, ніж перед військовим флотом. Будівництво моделі сучасного  корабля є досить складною і кропіткою працею. Тому перед учнями стоїть багато завдань, перш ніж почати виготовлення моделі. Питання: теорія корабля,  архітектури корабля, проектування кораблів. Безпосередня робота по створенню корабля починається зі складання теоретичного креслення корпусу корабля та безпосереднього його виготовлення.
      Під час виготовлення виробу діти працюють з різними матеріалами: деревиною, фанерою, пластмасою, тканиною, нитками, формуючи та розвиваючи при цьому навички роботи з ними. В роботі використовується різноманітний інструмент: розмічально-вимірювальний – лінійка, кутник, олівець; столярний – рубанок, долото, стамеска, киянка, шило, дриль, наждачний папір, клей; швацький – голка, нитка, ножиці; малярний – щітка, лак, фарби. Ознайомлення з цією роботою допоможе гуртківцям визначитися з колом майбутніх власних інтересів і буде особливо привабливим для тих, хто зацікавився судномоделюванням а також керівникам гуртків судномоделювання.

- Моделі і моделювання.

Що таке модель, коли вона з'явилася, де і для чого застосовується, яку роль грає в суспільній практиці людей, в техніці і науці? Ці і безліч інших питань може викликати таке широко поширене поняття, як "модель". Тому відразу ж постараємося уточнити його зміст.

Школярі на питання "Що таке модель?" звичайно відповідають: це зменшена копія корабля, літака, автомобіля, ракети або якогось іншого рухомого, найчастіше - самохідного технічного об'єкту. Потім звичайно уточнюються функціональна сторона справи і ступінь схожості з оригіналом, прототипом: модель настільна або діє - що літає, плаває, рухається (схематична, півкопія або копія і т. д.).

Від настільної моделі ніяких рухів не вимагається, її призначення передати нам відомості тільки про зовнішній вигляд об'єкту, розповісти про те, як він виглядає із сторони. Такі в більшості своїй, наприклад, моделі парусних кораблів, старовинних автомобілів, реактивних літаків або моделей-фантазій на зразок фотонних зорельотів, позаземних міст і ін.

Здавалося б, дивне сусідство: каравела Колумба і надзвуковий винищувач. Але у людей, що іменуються моделістами, ці речі, проте, прийнято розглядати приблизно на рівних всього лише як настільні моделі (їх називають також макетами). Моделі парусників роблять, як правило, не плаваючими, а реактивних літаків що не літають. І на те є свої цілком об'єктивні підстави.

Справа, перш за все в тому, що морські, авіаційні та інші моделісти це люди, які неодмінно повинні змагатися один з одним: чия модель швидше пройде дистанцію, зробить більше кругів у польоті, вище підніметься в повітря, далі і точніше пропливе під водою? За всі ці показники нараховується певна кількість очок і відповідно до нього розподіляються місця на змаганнях.

Мініатюрні старовинні парусники за умовами змагань в гонках не беруть участь і з тієї ж причини майже не літають моделі реактивних літаків. У останніх є, правда, і свій, особливий для того привід: ще не налагоджене масове виробництво модельних реактивних двигунів, а уручну виготовляти їх дуже важко.

Людей, які будують мініатюрні літальні апарати, зменшені багато раз кораблі, автомобілі, космічні ракети і потім примушують всю цю саморобну мікротехніку плавати, їздити, літати, беруть участь з нею в змаганнях на спритність і майстерність, іменують моделістами, незалежно від професії, роду занять. Сам же вид такої технічної самодіяльності називається моделізмом (не моделюванням!) і відноситься до області технічних видів спорту.

Тепер повернемося до поняття моделі. Слово "модель" походить від латинського « modus, modulus», що означає - міра, образ, спосіб і т.п. Його первинний сенс був пов'язаний з будівельним мистецтвом, і майже завжди воно   уживалося для позначення зразка, прообразу або речі, схожої в якомусь відношенні з іншою річчю. Цілком імовірно, що саме таке найзагальніше поняття слова "модель" послужило надалі підставою для використання його як науковий термін у технічних, природних, математичних, соціальних і інших науках.

У науковій літературі перша згадка про моделі ми знаходимо в знаменитому творі Вітрувія "Десять книг про архітектуру". У ньому автор приводить ряд прикладів того, як в цілях переконливості і наочності дії нових конструкцій бойових машин і знарядь створювалися їх моделі і як ці моделі випробовувалися. У книзі десятої свого трактату Вітрувій розповідає, як "якийсь архітектор на ім'я Каллій приїхав в місто Родос, прочитав лекцію і показав модель стіни зі встановленими на ній кранами, що обертаються".

Люди почали використовувати моделі ще в тих часів, коли не знали не тільки теорії подібності, але і взагалі ніяких фізичних теорій. Будівельники храмів і фортець Давнього Єгипту, водопроводів Римської імперії перевіряли свої плани на моделях, зроблених з піску, глини і каменя.

Першу спробу теоретичного обгрунтування методу моделювання зробив Леонардо Да Вінчі. "Говорять, - пише він, - що маленькі моделі ні в одному своїй дії не відповідають ефекту великих. Тут я маю намір показати, що висновок помилково..." Далі Леонардо Да Вінчі намагається вивести загальні закономірності моделювання і показати значення моделей для практики. Наприклад, він пропонує створити скляну модель ока, модель, що дозволяє "спостерігати крізь скло, що робить кров в серці", і ін. Проте Леонардо да Вінчі в своїх роботах не одержує загальних законів подібності між моделлю і реальним об'єктом, явищем.

До питань подібності все частіше звертаються при створенні різних конструкцій і їх моделювання в XVI-XVII ст. Галі" лей в своєму творі "Розмови про дві нові науки" пише, що вченню про подібність почали приділяти багато уваги, коли у Венеції стали споруджувати галери, що мали великі, чим раніше, розміри. "Міцність подібних тіл не зберігає того ж відношення.

Одним з перших теоретично обгрунтовано застосував подібність І. П. Кулібін при розробці проекту арочного моста прольотом 300 м через Неву. Модель моста була побудована з деревини.

Чудову модель, що літає, наприклад, сконструював в 1876 р. в Росії винахідник першого літака А. Ф. Можайський. Двигуном моделі, забезпеченої трьома маленькими повітряними гвинтами, служила годинникова пружина, що заводилася ключем. Запущена рукою винахідника, модель, розбігшись по столу, легко піднялася в повітря. Присутнім при цьому досвіді здавалося неймовірним, що механічна іграшка важча за повітря, що не має наповненого легеням газом балона, як на дирижаблі або аеростаті, взагалі здатна літати.

Моделі, що літають, на всіх етапах розвитку авіації грали виключно важливу роль як засіб експериментального дослідження.

У 1871 р. англійський корабельний інженер Вільям Фруд запропонував своєрідну методику випробування моделей і перерахунку їх результатів для визначення опору корабля середовищу. Він же рекомендував побудувати спеціальний басейн-лабораторію, в якій суднобудівники могли б проводити досліди з моделями майбутніх суден, виявляти їх якості задовго до споруди.

Видатні російські кораблебудівники академік А, Н. Крилов і адмірал С. О. Макаров рахували моделювання одним з найважливіших методів експериментального дослідження. Зокрема, різносторонньому аналізу і вивченню вони обидва піддали свого часу модель знаменитого криголама "Єрмак", що будувався за проектом С. О. Макарова. За допомогою її були виявлені завчасно багато важливих особливостей і уточнені можливості щонайпотужнішого по тому часу криголамного пароплава.

Не зупиняючись більш на історії технічного моделювання, перейдемо до його поняття і суті. Відмітимо, що в буденній мові словом "модель" називають штучно створений людиною предмет або пристрій, який в якомусь відношенні схоже з іншим предметом, об'єктом вивчення або практичного інтересу, що є. Іноді моделлю називають зразок або пробний екземпляр з серії вироблюваних виробів, еталон, з яким порівнюють інші предмети даного роду. Часто моделлю іменують певний тип серійної продукції: нові марки автомобілів, велосипедів, тракторів, зразки одягу і ін. Легко відмітити, що у всіх цих випадках із словом "модель", не дивлячись на досить широкий діапазон його застосування, так або інакше зв'язаний певний загальний сенс, виступаючий в поняттях схожості, відображення і відтворення. Мабуть, саме дана обставина послужила підставою для того, щоб в науці і техніці цим терміном назвати поняття, що виражає цілком певний спосіб, метод або засіб пізнання навколишнього світу.

Наукове поняття моделі має з причини такий спосіб пізнання дійсності, який полягає у відображенні або відтворенні явища, що вивчається, за допомогою якої-небудь системи, побудованої штучно людиною. Іноді як моделі використовуються також об'єкти живої і неживої природи, узяті в готовому вигляді. Таким чином, якщо говорити взагалі про наукові моделі, то як найзагальніша їх ознака або властивість слід вказати на здатність останніх відображати, відтворювати предмети, явища навколишнього світу, їх закономірний порядок і структуру.

Моделювання як метод дослідження, експериментування, проектування і конструювання знайшло широке застосування в природних, прикладних науках і в техніці. Пригадаємо класичний досвід У. Гільберта з намагніченою залізною кулею тарілкою: магнітна стрілка на його поверхні поводилася приблизно так само, як і на поверхні Землі. Звідси учений робить висновок: Земля є колосальним магнітом. Висновок зроблений із спільності проявів до спільності причини. Але спільність причини не припускає спільності матеріалу моделі і прототипу. Тому не можна говорити, що цей досвід "відповідає дійсній природі речей", оскільки Земля складається головним чином із заліза, нікелю і інших важких елементів. Стосовно моделей такого типа уживаються терміни: "технічні", "діючі", "матеріальні", "фізичні", "речовинні", "речовинно-агрегатні" і ін. Надалі такі моделі знайшли застосування головним чином в техніці, тому ми використовуватимемо термін "технічне

3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПО ГЕОМЕТРІЇ КОРПУСУ КОРАБЛЯ.

а) Теоретичний креслення корпусу корабля.

Корпус корабля має складну поверхню двоякої кривизни, що забезпечує йому високі морехідні якості. Таку поверхню досить складно описати аналітично, тому її зображують графічно на спеціально призначеному для цієї мети теоретичному кресленні.

Теоретичний креслення виконується в проекціях на три головні взаємно перпендикулярні площини:

- діаметральну площину (ДП) - подовжню площину симетрії корпусу;

- площину міделю-шпангоута або міделю - поперечно-вертикальну площину, розташовану посередині розрахункової довжини корпусу;

- основну площину (ВП) - горизонтальну площину, що проходить в днищевій частини теоретичної поверхні корпуса.

За початок системи координат (х; у; z), пов'язаної з кораблем, прийнята точка перетину трьох головних площин проекцій.

Для побудови теоретичного креслення корпусу корабля проводять площині, паралельні головним площинам проекцій, а лінії, отримані від перетину цих площин з теоретичної поверхнею корпусу, проектують на площині проекцій.

При цьому лінії, отримані від перетину теоретичної поверхні корпуса з площинами, паралельними ОП, називаються теоретичними ватерлінії (ПЛ). Зазвичай зображують 10-15 теоретичних ПЛ. Основна площина вважається нульовою ПЛ, а ватерлінія, що збігається з поверхнею спокійної води при нормальному водотоннажність корабля, називається конструктивною ватерлінією (КВЛ).

Лінії перетину теоретичної поверхні корпуса з площинами, паралельними площині міделя, називаються теоретичним шпангоутами. Через симетричність корпуса на правій половині площині міделю зображуються носові шпангоути, а на лівій - кормові, рахуючи від міделю. Загальне число теоретичних шпангоутів 21 (від 0 до 20). Міделю-шпангоут має номер 10.

Лінії перетину теоретичної поверхні корпуса з площинами, паралельними ДП, називаються батоксамі. Кількість батоксов 3-4 на борт, відлік ведеться від ДП.

Сукупність проекцій теоретичних ватерлінії, шпангоутів і батоксов на площині проекцій називається: на ДП - боком, на ВП - напівширотою, на площину міделю - корпусом теоретичного креслення.

Теоретичний креслення забезпечує наочне зображення обводів корпусу і є основним джерелом інформації про корпус корабля. З його допомогою виробляються всі розрахунки по морехідним якостям, визначаються обсяги відсіків, цистерн та інших корабельних приміщень, виготовляються креслення загального розташування механізмів і робочі креслення. По теоретичному кресленню в масштабі виготовляється модель корпусу корабля для проведення випробувань в випробувальних басейнах. При будівлі корабля на основі теоретичного креслення проводиться розмітка елементів корпусу на плазі і забезпечується контроль за правильністю складання корпуса.

б) Головні розміри (виміри) корабля.

Перш ніж розглядати головні розміри, пояснимо поняття «форштевень», «ахтерштевень», «носової та кормової перпендикуляри».

Конструктивно ніс і корму корабля закінчуються штевнями. При цьому носової штевень називається форштевнем, а кормовий - ахтерштевня.

Перпендикуляри до основної площини, проведені в ДП через точки перетину штевнями з площиною КВЛ, називають відповідно носовим і кормовим перпендикулярами (НП, КП).

Головні розміри корабля - довжина, ширина, осадка і висота борту вимірюються паралельно головним площинам проекцій і поряд з теоретичним кресленням мають важливе значення для характеристики його величини.

Їх прийнято розділяти на дві групи:

- Розміри, не пов'язані з положенням корабля відносно поверхні води (чисто конструктивні розміри);

- Розміри, пов'язані з цим положенням і характеризують розподіл корпусу корабля на надводну і підводний частини (від КВЛ).

До першої групи головних розмірів відносяться:

L нб - найбільша довжина - відстань між перпендикулярами до ОП, опущеними з крайніх точок штевнями;

B нб - найбільша ширина - відстань між площинами батоксов, дотичними до корпусу корабля;

H б - висота борту - відстань від ВП до лінії перетину верхньої палуби і борту, виміряний на міделі.

У другу групу головних розмірів корабля входять:

L КВЛ - довжина по КВЛ - відстань між носовим і кормовим перпендикулярами;

B КВЛ - ширина по КВЛ - відстань між площинами батоксов, дотичними до КВЛ;

T КВЛ - середня осадка - відстань між ОП і площиною КВЛ;

F б - висота надводного борту при міделі - різниця між висотою борту і середньої осадкою.

Головні розміри першої групи є габаритними розмірами корабля. Вони необхідні для оцінки можливості проходу корабля в узкостях і шлюзах, по мілководних фарватеру, при швартуванні, постановці в док і в інших випадках.

Розмірами другої групи можна характеризувати корабель, що має будь-яку осадку, при цьому розміри L, B і T позначаються без індексів.

Головні розміри на теоретичному кресленні відносяться до теоретичної поверхні корпуса корабля, тобто не включають товщину обшивки корпусу і виступаючі частини.

3.1  СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ КОРПУСУ КОРАБЛЯ І ЇХ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

Поняття «корпус корабля» включає в себе основний корпус, надбудову і щогли.

Основний корпус є найбільш відповідальною частиною корпусу. Він являє собою міцну водонепроникну оболонку обтічної форми з гострими носовими обводами і кілька тупими кормовими. Усередині основного корпусу розміщуються головна енергетична установка, боєприпаси, засоби захисту корабля, всі його енергозбереження, продовольство, найбільш важливі системи та пристрої, а також особовий склад.

Конструктивно основний корпус корабля складається з листів обшивки і підкріплює його набору. Обшивка виконує роль водонепроникної оболонки. Набір являє собою каркас з поздовжніх і поперечних зв'язків. Вони міцно з'єднані між собою і з обшивкою та надають корпусу корабля необхідну форму, загальну і місцеву міцність і жорсткість.

Головними частинами основного корпусу корабля є: днище, борти, палуби, платформи, головні поперечні і поздовжні перебірки і краю

Днище забезпечує герметичність корпусу знизу. У сучасних кораблів водотоннажністю понад 500т днище має друге дно, яке простягається від борту до борту приблизно на 2/3 довжини корабля під життєво важливими його частинами. Призначення другого дна - оберігання внутрішніх приміщень корабля від попадання в них води при пошкодженні зовнішньої обшивки днища. У міждонному просторі розташовуються паливні, масляні й водяні цистерни суднового запасу. Днище - сама міцна і жорстка корпусні конструкція. На ньому розташовуються фундаменти під головні і великі допоміжні механізми.

Борту забезпечують герметичність корпусу з боків. Вони простягаються від району вилиці до верхньої палуби. Якщо дивитися з корми в ніс корабля, то зліва буде лівий борт, а праворуч - правий борт.

Палубами називаються горизонтальні непроникні конструкції, що розділяє корпус корабля по висоті і розташовані по всій довжині та ширині.

Палуб у кораблів може бути кілька. Великі кораблі (типу крейсерів) зазвичай мають верхню, середню і нижню палуби. Кораблі середньої водотоннажності (типу ескадрених міноносців) зазвичай мають не більше двох палуб, які називаються верхньою і нижньою палубами. Невеликі кораблі (типу сторожових кораблів, тральщиків і т.п.) мають тільки одну верхню палубу. Вона герметизує корпус зверху. Її ще іноді називають палубою непотоплюваності. Верхня палуба корабля в поздовжньому напрямку має сідловатість, яка покращує його мореплавність.

Носова частина палуби називається баком, середня - шкафуті, кормова - ютом.

Палуби, що йдуть не по довжині і ширині корабля, називаються платформами. Вони виходять, як правило, через наявність у корабля енергетичних відсіків великої висоти і ширини. В результаті безперервність палуб порушується, вони утворюють платформи - носові, середні та кормові. Невеликі кораблі мають зазвичай тільки платформи в носі і кормі.

Головні поперечні і поздовжні перегородки ділять основний корпус корабля на водонепроникні відсіки і забезпечують непотоплюваність корабля.

На сучасних кораблях зазвичай ставлять тільки поперечні перегородки. Їх кількість коливається від 5-7 у невеликих кораблів до 18-20 у великих кораблів. Головні поперечні перегородки обов'язково доводяться до верхньої палуби (палуби непотоплюваності). У разі отримання кораблем пробоїни вони повинні стримати натиск води і не допустити її потрапляння з аварійного відсіку в суміжні. Головні поперечні перегородки, що обмежують краю корабля, називаються кінцевими головними поперечними перегородками (відповідно носової та кормової).

Краями називаються частини основного корпусу, розташовані від головних кінцевих перебірок в сторону штевнями. У корабля буває дві краю - носова і кормова.

Штевні - це потужні фігурні балки, які є в носі і кормі корабля продовженням вертикального кіля - найпотужнішої поздовжньої зв'язки днища. У носі розташовується форштевень, в кормі - ахтерштевень. Штевні з'єднують між собою бортові і днищевий листи зовнішньої обшивки корпусу.

Шпангоут - це будь-який перетин корпусу корабля площиною, паралельній площині міделю-шпангоута. Відстань між двома суміжними шпангоутами називають шпації. У сучасних кораблів розрізняють три види шпації:

- Теоретичну, рівну відстані між сусідніми теоретичними шпангоутами (вона дорівнює 1/20 довжини корабля);

- Практичну, застосовувану при розробці креслень загального розташування; вона використовується для визначення місця розташування механізмів, приміщень і т.п. і звичайно приймається рівної 0,5 м; марки практичних шпангоутів наносяться на верхній палубі біля борту;

- Фактичну (конструктивну), рівну відстані між сусідніми шпангоутами, виконаними в металі. У поперечної системи набору фактична шпація складає всього 50-90 см.

3.2  ПОНЯТТЯ ПРО КОРАБЕЛЬНІ ПЕРЕКРИТТЯ І СИСТЕМИ НАБОРУ КОРПУСУ КОРАБЛЯ.

Корабельним перекриттям називається плоска конструкція, яка складається з листів і балок набору двох взаємно перпендикулярних напрямків, жорстко зв'язаних між з собою і листами.

З точки зору цього визначення корпус корабля (борта, палуби, платформи, днище, перебирання) складається з окремих перекриттів. У кожному корабельному перекритті розрізняють балки головного напрямку і перехресні зв'язки.

Балками головного направлення (БГН) вважаються ті зв'язки набору, яких за направленням більшість у даному перекритті.

Перехресними зв'язками (ПС) називаються балки, перпендикулярні балок головного напрямку.

БГН - це не обов'язково найбільші балки набору. В основу поділу балок покладена не величина, а кількість балок того чи іншого напряму.

БГН і ПС утворюють опорний контур для листів, надаючи їм жорсткість і стійкість. Залежно від орієнтації БГН щодо довжини корабля розрізняють дві системи набору перекриття: подовжню і поперечну.

Система перекриття вважається поздовжньої, якщо БГН орієнтовані вздовж довжини корабля, і поперечної, якщо БГН орієнтовані поперек.

Оскільки корпус корабля виконаний з окремих перекриттів, то в залежності від того, за якою системою виконані основні корпусні перекриття, розрізняють системи набору корпусу в цілому.

Якщо основні корабельні перекриття (палуби, борта, днище) виконані по поздовжній системі набору то говорять що корпус корабля виконаний по поздовжній системі набору.

Якщо основні корабельні перекриття виконані по поперечної системі набору, то відповідно і корпус корабля виконаний по поперечної системі набору.

Якщо частина основних перекриттів виконана по поздовжній системі набору, а частина по поперечної, то система набору такого корпусу вважається поздовжньо-поперечної (змішаною).

а) Конструкція корпусу корабля, виконаного за поперечною системі набору.

При будівлі невеликих кораблів і суден допоміжного флоту, а також міцного і легкого корпусів підводних човнів широке застосування знаходить поперечна система набору корпусу. Для дерев'яних суден і катерів вона є основною. Балками головного напрямку в цій системі набору є шпангоути, гілки яких у палуби, борти та днища мають свою назву.

Корпус по поперечної системі набору виконується наступним чином.

Палубне перекриття складається з палубного настилу і набору. Настил зварюється з окремих листів.

Поздовжні зварні шви називаються пазами, а поперечні - стиками. Лист палубного настилу, що примикає до борту, робиться стовщеним на 1 - 2 мм і називається палубним стрінгером.

Набір палубного перекриття складається з бімсів, що грають роль БГН, і карлінгсов, що виконують роль ПС. Бімси зазвичай виконуються полособульбового профілю, а карлінгси - складового таврового профілю, висотою в 1,5 - 2 рази більшою, ніж бімси. У стінці карлінгса робляться вирізи для охоплення бімсів. Карлінгси та бімси приварюються до палубні настили. Місце проходу бімсів через карлінгс обварюють. Спираються карлінгси на поперечні перегородки.

Бортове перекриття складається з бортовою обшивки, виконуваної з окремих поясів, зварених по пазах і стиках, і набору. Верхній лист бортовий обшивки робиться на 1 - 2 мм товще і називається шірстречним поясом. Кілька потовщеним робиться також пояс обшивки в районі ватерлінії. Він називається льодовим поясом і служить для збільшення місцевої міцності на випадок плавання корабля в дрібнобитій кризі. Злегка потовщується і лист бортовий обшивки в районі вилиці - так званий скуловой пояс.

Потовщення палубного стрингера, шірстречного і скулового поясів бортовий обшивки робиться для підвищення загальної поздовжньої міцності корпусу при плаванні його на хвилюванні.

Набір бортового перекриття складається з бортових стійок шпангоута, що є БГН, і бортового стрингера, що грає роль ПС.

Бортові стійки виконуються з Полособульб, а бортовий стрингер з складеного зварного таврового профілю, як і карлінгс. Бортовий стрингер служить проміжною опорою для бортових стійок, а сам спирається на поперечні перегородки.

Бортові стійки приварюються до бімси і додатково розкріплюються книц. Книц ж підкріплюються полки карлінгсов і бортового стрингера. Бортовий стрингер ставиться у кораблів з високим бортом при відсутності проміжних платформ і палуб.

Днищеве перекриття, виконане з поперечною системи набору, влаштовано таким чином. Листи зовнішнього обшивання підкріплюються поперечним набором - листами флора. Листи флора вирізаються за формою днища з листової сталі і йдуть від нижньої кромки бортовий стійки до вертикального кіля.

Вертикальний кіль - це суцільний потовщений лист, що йде уздовж всього днища в діаметральній площині. Листи флора розрізаються на вертикальному кілі і приварюються до нього.

Паралельно вертикальному кілю йдуть днищеві стрингери, які розрізаються на аркушах флора і приварюються до них. Такі стрингери називаються інтеркостельнимі. У листах флора і днищевих стрингери роблять вирізи для полегшення конструкції.

Бімси, бортові стійки мулистих флора, жорстко з'єднані один з одним за допомогою книц, утворюють шпангоутну раму, яка забезпечує поперечну міцність корабля і стійкість листів зовнішньої обшивки. Карлінгси, стрингери і вертикальний кіль, що виконують роль перехресних зв'язків, служать проміжною опорою для бімсів, бортових стійок і листів флора, і також забезпечують стійкість листів зовнішньої обшивки.

При великій відстані між перегородками під карлінгси встановлюють проміжні опори - пілерси. Вони зазвичай мають трубчасту форму і спираються на перетин днищевого стрингера з листом флора. Розкріплюються пілерси за допомогою книц.

Поздовжня міцність корабля, виконаного за поперечною системі набору, забезпечується тільки листами палубного настилу, бортовий обшивки, днища і вертикальним кілем.

Достоїнствами поперечної системи набору корпусу корабля є:

- простота конструкції;

- легкість стикування секцій корпусу при споруді корабля;

- можливість забезпечення непроникності головних поперечних перегородок через відсутність великого числа подовжніх зв'язків;

- відносно невисока вартість.

Поряд з розглянутими достоїнствами, поперечна система набору корпусу володіє і рядом істотних недоліків, до основних з яких можна віднести:

- велике число згинальних робіт;

- не можливість забезпечення загальної поздовжньої міцності корпусу корабля при великому відношенні довжини корпусу до його ширини (що досягає одного порядку).

Саме по другий з названих причин корпуси сучасних бойових кораблів по поперечної системі набору не будуються.

б) Особливості конструкції корпусу корабля, виконаного по поздовжній системі набору.

Головний недолік, властивий поперечної системі набору корпусу, можна усунути, якщо корпус корабля виконати по поздовжній системі набору.

Поздовжня система набору корпусу застосовується на судах середнього та великого водотоннажності. Для бойових кораблів вона взагалі є основною і застосовується навіть на кораблях невеликого водотоннажності. Ця система набору була винайдена в Росії і вперше застосована в 1848 р. на шхуні «Олександра». Винахідником її виявився М.Д. Портнов. Теоретичне обгрунтування раціональності цієї системи набору для кораблів середнього та великого водотоннажності зробив професор І.Г. Бубнов в 1902 р.

Головний зовнішній відмітна ознака поздовжньої системи набору корпусу - наявність великої кількості поздовжніх ребер жорсткості (ПРЖ), зазвичай полособульбового профілю. ПРЖ встановлюються по всій зовнішній обшивці, настилах палуб, платформ і другого дна на відстані 300 - 450 мм. Вони йдуть безперервно по всьому кораблю і спираються на поперечний набір. Цей поперечний набір тут значно потужніші, ніж у поперечної системи набору, але розставлений рідше. Конструктивна шпація тут становить 1,5 - 3 м. Основні корабельні перекриття виконуються наступним чином.

Палубне перекриття складається з палубного настилу і набору. Примикають до борту пояса настилу робляться потовщеними і називаються палубними стрингерами. Поздовжній набір складається з безперервних ПРЖ і карлінгсов. Вони є БГН палубного перекриття. Роль ПС виконують рамні бімси. Вони виконуються зазвичай з складеного таврового профілю і служать опорою для ПРЖ. Для проходу ПРЖ в рамних бімси робляться вирізи. На карлінгсах рамні бімси розрізаються і приварюються до них.

Бортове перекриття в якості БГН має бортові ПРЖ і стрингери. Роль ПС виконують рамні стійки шпангоутів. Шірстречний пояс бортовий обшивки з палубним стрінгером на великих кораблях часто з'єднується на клепці. Робиться це щоб виключити перехід тріщин з палуби на борт (і навпаки), який міг би привести до перелому корабля.

Днищеве перекриття, виконане по поздовжній системі набору, має складну конструкцію.

Поздовжній набір днища складається з безперервного вертикального кіля, днищевих стрингерів і ПРЖ. Останні йдуть по всій зовнішній обшивці, настилу другого дна, вертикальному кілю і днищевого стрінгера.

Крайній до борту стрингер називається скуловий. Ці зв'язки є балками головного напрямку (БГН).

Перехресними зв'язками днища є листи флора, які розрізаються на стрингери. Листи флора є як би продовженням бортових стійок шпангоутів, утворюючи разом з ними і рамними бімсами потужні шпангоутні рами.

Міждонний простір має висоту 60-70 см і використовується під паливні, масляні й водяні цистерни. Вони поділяються непроникними листами флора. ПРЖ проходять через них герметично. Проміжні листи флора є проникними, в них для полегшення робляться вирізи, які облямовують паском.

Для доступу в цистерни особового складу з метою їх чищення і забарвлення на настилі другого дна є герметичні закриваються горловини.

Якщо поруч розташовуються паливні і водні цистерни, то між ними влаштовують каферди - порожні цистерни. Їх призначення - запобігти змішання палива і води у разі нещільності стінок.

Поздовжня міцність корпусу при поздовжній системі набору забезпечується листами зовнішньої обшивки, настилами платформ і палуб, другого дна, вертикальним кілем, стрингерами, карлінгсамі і всіма поздовжніми ребрами жорсткості.

Корпус, виконаний по поздовжній системи набору, дозволяє витримувати дію великого згинального моменту, тобто добре забезпечує загальну поздовжню міцність корабля. Крім того, наявність великої кількості ПРЖ забезпечує хорошу стійкість листів палуби і днища при поздовжніх стискаючих навантаженнях, що дозволяє застосовувати листи з високоміцної низьколегованої сталі меншої товщини.

Основними недоліками поздовжньої системи набору корпусу є наступні:

- наявність високого рамного набору, що призводить до зменшення внутрішнього корисного об'єму для розміщення обладнання та озброєння;

- велика кількість отворів в поперечному наборі для проходу поздовжніх ребер жорсткості;

- складність стикування секцій на стапелі;

- велика вартість будівлі корпусу.

Тим не менш, незважаючи на названі недоліки, саме поздовжня система набору застосовується у військовому кораблебудуванні, так як вона найбільшою мірою задовольняє вимогам, що пред'являються до характеристик корпусів бойових кораблів ВМФ.

4.  СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСІВ МОДЕЛЕЙ СУДЕН ТА КОРАБЛІВ.

Однією з головних операцій при споруді моделі корабля є виготовлення корпусу. Його можна зробити з різних матеріалів: цілого шматка дерева, склеєних дощок, пап'є-маше, жерсті й склопластику.

Приступаючи до роботи, судномоделіст повинен пам'ятати, що правильно виконані обводи корпусу забезпечують хороші морехідні якості моделі. Тому при споруді корпусу моделі треба строго дотримуватися  теоретичного креслення і дотримувати послідовність операцій обраного способу.

Для настільних і невеликих самохідних моделей корпус можна зробити з цілого бруска дерева, який повинен мати прямі шари, без тріщин і наскрізних сучків. Якщо деревина сира , її необхідно просушити (витримати) при кімнатній температурі, але не біля печі і не на сонці. Інакше її може «повести» і навіть «порвати».

Розміри бруска повинні відповідати найбільшим габаритам корпусу моделі: довжині, ширині і висоті борту.

На одній із сторін бруска олівцем по лінійці проводять лінію діаметральній площині (площина, що ділить корпус навпіл по довжині). Потім брусок розбивають на шпації (відстань між шпангоутами) і викреслюють контур палуби (рис. 1, а). Обробивши брус сокирою і рубанком (по накреслених контуру), викреслюють форштевень і ахтерштевень моделі і також обробляють.

Після цього по теоретичному кресленню на фанері викреслюють транець, випилюють його лобзиком, намазують клеєм і прибивають цвяшками до кормової частини болванки. На борту болванки олівцем наносять лінії розташування шпангоутів. Потім по шаблонах шпангоутів (рис. 1, б), вирізаним з фанери, корпус доводять до потрібних розмірів за допомогою напилка і шкурки.

Перед видовбування корпусу треба насвердлити ряд отворів по палубі і за допомогою стамесок вибрати деревину (рис. 2). Товщина бортів повинна бути не менше 6-8 мм.

Для великих корпусів моделей, щоб їх не «повело», брусок краще робити набірним. Можна запропонувати два варіанти. Перший - корпус з горизонтально склеєних дощок. Товщина їх повинна відповідати відстані між ватерлінією на теоретичному кресленні. На кожній дошці проводять діаметральну лінію, шпації і викреслюють відповідний контур ватерлінії (рис. 3, а). Обробивши дошку по контуру ватерлінії зовні, треба випиляти деревину зсередини, залишивши край шириною 6-8 мм (рис. 3, б). Остання дошка (днище) зсередини не випилюється. Оброблені дошки склеюють в пакет (рис. 3, в). Тепер достатньо зрізати виступаючі кути і довести корпус, застосовуючи шаблони (рис. 24, г), до потрібних розмірів.

Другий варіант - споруда корпусу з вертикально склеєних дощок (мал. 4,5). У цьому випадку на оброблених дошках викреслюють батокси з проекції теоретичного креслення «бік». Тут також спочатку обробляють кожну дошку по зовнішньому контуру батокса і випилюють внутрішню частину. Дві крайні дошки залишають суцільними. Склеєні і просушені дошки обробляють, як і в попередньому випадку.

Застосовуючи ці методи, можна набагато спростити побудову корпусів моделі, при цьому вони виходять більш симетричними.

Для виготовлення набірного корпусу можна запропонувати не-скільки способів, найбільш поширеним і раціональним є споруда корпусу на палубному настилі.

Спочатку треба виготовити дошку-стапель (рис. 4). Вона повинна бути добре оброблена. На дошці проводять діаметральну лінію і розбивають її на шпації згідно теоретичному кресленню. Потім з креслення проекції  палуби переносять на фанеру товщиною 2-3 мм і випилюють її. На палубі слід намітити діаметральну лінію і місця установки шпангоутів, а потім зробити вирізи по бортах для закріплення в них шпангоутів.

Палубу встановлюють на стапельну дошку. Щоб надати їй поздовжній прогин, під неї підкладають дерев'яні брусочки. Висоту кожного брусочка визначають по теоретичному кресленню

Рис. 1, Розмітка бруска дерева (а) і обробка корпусу по шаблонах

шпангоутів (б)

Рис, 2, Видовбування корпусу моделі

Рис.3. Корпус моделі з дерев'яних дощок:

а - розмітка і обробка дощок зовні, б- випилювання зсередини; в - склеювання дощок у пакет; г - обробка корпусу по шаблонах; д -  виготовлення корпусу по батоксам

Рис. 4. Встановлення палуби на стапельній дошці:

1 - Лінія для замірювання висоти брусків, 2 - палуба, 3 - настил палуби, 4 – стапельні бруски, 5 - стапельна дошка.

Рис. 5. Послідовність виготовлення набірного корпусу:

а - шпангоут, підготовлений для установки на палубі, б - кільова рама; в - встановлення   бобишок на кільовій рамі; г - частина зібраного корпусу на стапелі.

«Вигляд збоку». Для цього треба з'єднати прямою лінією носову частину  корпусу з кормовою. Відстань між бортом палуби і проведеної лінією на кожній шпації і буде висотою кожного брусочка. Брусочки прибивають на стапельну дошку, кладуть на них палубу і закріплюють її кінці цвяхами.

Тепер можна приступити до виготовлення шпангоутів. Для цього з теоретичного креслення (проекції «корпус») за допомогою кальки або копіювального паперу шпангоути переносять на фанеру товщиною 6-8 мм, потім випилюють лобзиком. Краї випиляних шпангоутів обробляють напилками і шкіркою. У верхній частині шпангоутів (по бортах) залишають шипи, які будуть вставлятися в палубні вирізи (рис. 5, а). У нижній частині шпангоутів вирізують пази для установки кільової рами, яку викреслюють за теоретичним кресленням проекції «бік» і випилюють з фанери товщиною 6-8 мм (рис. 5, б).

У носі і кормі набору корпусу на величину однієї або двох шпацій встановлюють бобишки з дощок м'яких порід дерева - липи, вільхи, тополі (рис. 5, в). Бобишки обробляють за профілем корпусу рашпілем і наждачним папером. Можна застосувати пінопласт ( після обробки обов’язково зашпаклювати).

Після цього збирають тимчасово весь набір, для чого все шпангоути вставляють шипами в палубні пази і скріплюють з рамою.

Накладаючи на шпангоути стрингери, розмічають місця їх встановлення. Їх кількість залежить від величини моделі. Чим модель більша, тим більше стрингерів.

Закінчивши розмітку, весь набір розбирають, щоб випиляти в шпангоутах і бобишках пази для укладки стрингерів (рис. 5, г). Перед остаточною збіркою в палубі випилюють вікна для доступу в модель, а всі місця стиків промащують два-три рази нітро клеєм і просушують. Далі за допомогою цвяшків і клею закріпляють всі стрингери. Знявши висохший набір корпусу зі стапельного дошки, обробляють його драчовим напилком і промазують зовні два-три рази нітро клеєм. Тепер можна приступати до обшивки  корпусу фанерою товщиною 1,5 мм або щільним картоном.

Листи обшивки приклеюють і прибивають цвяшками. Коли корпус добре просохне, цвяшки можна вийняти або притопити кернером. Обробивши корпус напилком і наждачним папером, його треба промазати два-три рази нітро клеем, щоб надалі до нього місця пристала нітро шпаклівка. Для кращої міцності його можна обклеїти одним шаром склотканини, застосовуючи смолу ПН-1 або ЕД-5.

Дуже просто побудувати корпус з пап'є-маше. Його  обклеюються з газетного паперу по болванці, виготовленої одним із розглянутих вище способів.

Щоб перші шари паперу не приклеювалися до болванці корпусу, її обмазують тавотом або вазеліном. Папір рвуть на шматки розміром приблизно 60 X 80 мм. Різати її ножицями не рекомендується. Перші два-три шари накладають на болванку без клею, прямо на жировий шар. Клей найкраще застосовувати ПВА. Шматочки паперу накладають так, щоб кожен наступний перекривав попередній.

Для корпусів невеликих розмірів (700-900 мм) досить наклеїти 9-11 шарів паперу, щоб отримати борту товщиною 2,5 - 3 мм. Клеїти треба в кілька прийомів. Наклавши три-чотири шари, слід дати їм просохнути. Потім, злегка зачистити наждачним папером, наклеїти ще стільки ж. Цей процес повторити декілька разів.

Знявши готовий корпус з болванки, в нього вклеюють два-три шпангоута і накривають палубою. Потім все зачищають наждачним папером і, застосовуючи нітро клей, обклеюють марлею або капроновим носком. Потім корпус можна прошпаклювати і пофарбувати.

Найпростіший спосіб виготовлення металевого корпусу-- пайкою на болванці невеликих шматочків лудженої жерсті завтовшки 0,3-0,4 мм. Для цього можна застосувати і тонку латунь.

Рис.6. Виготовлення корпусу з жерсті:

а - корпус, виготовлений пайкою з шматочків жерсті; б - закладка в болванку плоского шпангоута; в - спосіб виготовлення таврового шпангоута; г - установка таврових шпангоутів, д- обшивка корпусу листами жерсті; 1 - плоский шпангоут, 2 - тавровий шпангоут ,3 - лист обшивки

або мідь. Шматочки можуть бути різної величини, в залежності від складності обводів корпусу. У носовій і кормовій частинах моделі вони будуть менші, ніж посередині, так як середня частина корпусу має менш складні обводи (рис. 6, а).

Другий спосіб - пайка корпусу по плоским шпангоутам, вирізаними з жерсті і покладеним у пази болванки (рис. 6, б). Приміряють і таврові (Т-видні) шпангоути, так як вони створюють хорошу міцність корпусу. Виготовляють такі шпангоути наступним способом. Посередині смужки жерсті шириною 20-24 мм наносять лінію і по ній смужку згинають навпіл. Потім, відступивши 5 мм від краю зігнутою частини смужки, проводять другу лінію, по якій заготовку в лещатах розгинають на дві сторони і вирівнюють киянкою (мал. 6, в). Перед встановленням шпангоутів на болванці роблять пропили. Для цього кілька ножівочних полотен складають у пакет, по товщині рівний ширині шпангоутів, причому середнє полотно повинне виступати на 5-6 мм. Пропили повинні бути такими, щоб шпангоути були врівень з болванкою, це забезпечує плавність обводів корпусу. Верхні їхні краї прибивають до болванці дрібними цвяшками (рис. 6, г).

Встановивши всі шпангоути на свої місця, можна приступити до пайки корпусу зі смужок жерсті. Для кожного аркуша обшивки роблять викройку з паперу. Вирізавши по ній лист з жерсті, його треба укласти на своє місце і «прихопити» припоєм в трьох-чотирьох місцях до шпангоутів, причому краї аркуша повинні тільки наполовину перекривати шпангоут (рис. 6 , д).

Встановивши перший лист обшивки, вирізують по черзі всі. Закріпивши їх також «прихоплюють» до шпангоутам. Таким чином набирають весь корпус моделі. Після цього його треба обколоти киянкою, а потім як слід пропаяти всі стики.

Перед зняттям з болванки корпус ретельно обробляють напилком і шкіркою.

Тепер можна пропаяти форштевень і ахтерштевень, а також встановити в корпусі необхідну кількість перебірок, дейдвуда і гельмпортів. Вирізавши необхідну кількість вікон для доступу до механізмів моделі, палубу встановлюють на місце і припаюють. Закінчивши пайку, треба обов'язково промити корпус розчином питної соди або теплою мильною водою, щоб видалити залишки кислоти. Перед грунтуванням корпус рекомендується протерти ацетоном або розчинником.

Для виклейки корпусу зі склопластику застосовують болванки з дерева, зроблені одним з раніше описаних способів. Та можна використати болванку виготовлену із пінопласту. Розглянемо цей спосіб.

На теоретичному кресленні є шпації і контури шпангоутів , а також точки перетину ліній ДП (діаметральна площина)  і КВЛ ( конструктивна ватер лінія). Виготовлення корпусу розпочинається з підготовки шаблонів з дюральалюміні , жерсті товщиною 0,2-0,5 мм.( можливо з текстоліту, гетинакса ,електрокартону, фанери) з двома отворами в точках перетину: перший ДП і КВЛ, другий- ДП і ВЛ ( ватер лінія) . Отвори свердлимо чи проколюємо шилом. Потім нарізаємо з пінопласту пластини товщиною, рівній ширині шпацій. Наложуємо шаблон на пластину і тонким свердлом свердлимо два отвори в пінопласті. В них вставляємо тонкі різьбові шпильки, з іншої сторони пластини нанизуємо на них шаблон сусіднього шпангоута і стягуємо цей блок гайками.

Торці шпангоутів викреслюємо простим олівцем або маркером. Тепер якщо розжареною ніхромовою ниткою провести по шаблонам шпангоутів, то отримаємо відповідну частину корпусу. Розбираємо цей блок і збираємо наступний із сусідніх шпангоутів І т.д. Для носової і кормової боби шок використовуємо прямокутні шматки цупкого пінопласту. Обробляємо їх вручну по шаблонам носка і корми. Також використовуємо перший та останій шпангоути. Їх найкраще обробляти ножем, гострою бритвою або наждачним папером. Для полегшення роботи рекомендуємо розрізати відповідний блок навпіл вздовж лінії ДП.

При складанні пінопластового корпусу для фіксації блоків в отвори вставляємо довгі шпиці або тонкі трубки (якщо довжина корпусу велика) і всі блоки збираємо на клей ПВА. Якщо пр. обробці блоків ніхромовою ниткою пінопласт дав осадку, то після склейки корпусу  ці місця заливаємо парафіном і доводимо до відповідних параметрів, при цьому досягаємо плавних переходів.

Якщо осадки не відбулося. То отриманий корпус , для отримання плавних переходів, обробляємо наждачним папером. Даний корпус готовий для обшивки. Невеличке зменшення корпуси при обробці наждачним папером дасть змогу дотриматись відповідний розмір моделі.

Рис.7.Виготовлення болванки корпусу з пінопласту.

Готову болванку ретельно обробляють наждачним папером, зашпакльовують всі ямки і тріщини, а потім наносять на неї розділовий шар. Для цього можна використовувати розігрітий парафін, розріджений гасом, або мастику для натирання паркетних підлог. Треба простежити, щоб поверхня болванки була добре покрита розділовим шаром, інакше до неї може прилипнути склотканина і зняти її буде неможливо. Виклеюють корпус поліефірною смолою ПН-1 або епоксидною смолами ЕД-5 і ЕД-6. Для смоли ПН-1 затверджуючими компонентами є нафтанат кобальта, якого додають до смоли 8%, і прискорювач - гіперіз (його додають 3%). Нафтанат кобальту вводять в смолу першим. При користуванні епоксидними смолами пластифікатором являється дібутілфтадат - 8%, а затверджувачем - поліетіленополіамін (його додають 10%).

Епоксидні смоли трохи густіші поліефірних, і їх рекомендується розріджувати толуолом або ацетоном, яких додається 8 - 10%. На болванку наклеюють 3-6 шарів склотканини, в залежності від її товщини.

Роблять це таким чином. Промазавши болванку смолою, накладають перший шар тканини і ретельно розрівнюють. Потім промащують знову і накладають другий шар тканини. Кожен шар треба добре пропрасувати, щоб між ними не залишалося повітря.

Правильно розведена смола твердне протягом 10-12 год, так що на наступний день, не знімаючи корпусу з болванки, можна обробити його напилками і шкуркою, а потім покрити шпаклівкою, виготовленої на основі тієї ж смоли. Для цього в неї треба додати наповнювач-тальк. Після обробки шкурками корпус знімають з болванки. А щоб підсилити міцність, вставляють 4 - 5 переборок. Потім тією ж смолою приклеюють палубу, попередньо зробивши в ній вирізи для доступу до механізмів.

5. ВИСНОВОК.

Корпус основна і найбільш відповідальна частина корабля. Він визначає архітектурний тип корабля, від форми і розмірів корпусу залежить забезпечення морехідних і бойових якостей корабля. Корпус корабля являє собою складну конструкцію що складається з окремих частин, кожна з яких несе певне призначення. Основна вимога до корпусу це забезпечення достатньої міцності. Виконання цієї вимоги досягається як за рахунок використання певних матеріалів, так і шляхом застосування для кожного типу корабля певної системи набору корпусу.

На сучасних бойових кораблях застосовується поздовжня система набору корпусу, відмінною рисою якої є наявність великої кількості ПРЖ (поздовжніх ребер жорсткості). Поперечна система набору застосовується при споруді невеликих суден, катерів, шлюпок, а також є основною системою набору при споруді підводних човнів.

Методична розробка дає можливість ознайомитись із теоретичними , практичними відомостями конструювання корпусів моделей суден та кораблів. Ознайомившись із матеріалом моделювати моделі плаваючих засобів стане доступніше для судно моделістів початківців. Робота призначена для використання іншими керівниками судно модельних гуртків.

6.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

1. Акимов Р.М. , Дурицын О.И. Основи военно – морського дела. Москва; Воениздат. 1961.

2. Моделист- конструктор . 6. 1999.

3. Невский Н.А. Военно – морпской флолт.-Москва ; Воениздат 1959.

4. Осинов Г.П. Юні корабели.- Москва; ДОСААФ, 1976.

5. Павлов А.Н. Постройка моделей кораблей.-Москва; ДОСААФ, 1962.

6. Перестюк И. Є.. Київ. «Веселка» 1983.

7. Целовальников А.С.. Справочник судомоделиста. Часть ІІ.Москва; Москва.1981.

ДОДАТКИ

Додаток 1.    Послідовність виготовлення корпусу моделі корабля методом набору шпангоутів.

- Набір шпангоутів на палубі.

- Обклеювання корпусу моделі картоном  , шпоном ,фанерою.

- Шпаклювання корпусу моделі шпаклівкою.

- Корпус моделі обклеєний цупким картоном. Готовий до шпаклювання.

- Корпус моделі виготовлений методом пап’є - маше.

- Корпус зашпакльований та пофарбований.

Обшивка корпусу моделі вітрильника смужками шпону.

Додаток 2.      Послідовність виготовлення корпусу моделі корабля із склотканини.

- Дерев’яна болванка покрита розділовим шаром мастики.

2.Корпус виготовлений із склотканини.

3.Встановлення двигунів  на модель.

4.Монтаж палуби моделі корабля.

5.Виготовлення палубної рубки.

Додаток 3

Закінчена модель ракетного катера. Корпус виготовлений із склотканини.

Учні судно модельного гуртка виготовляють корпус вітрильника.