Інструкційна картка № 6

Технологія виконання шва “штапівка”

Штапівка дуже поширена на Поділлі. Її можна використовувати не тільки як доповнення до інших технік, а й як самостійний шов для оздоблення жіночих блузок, чоловічих сорочок, рушників тощо. Штапівку вишивають за принципом шва уперед голкою. Спочатку вишивають половину штапівки в одному напрямку, а йдучи назад, накривають стібками всі проміжки зліва направо. При цьому з вивороту маємо такий самий шов.

Практичні рекомендації:  усі стібки виконувати на однаковій кількості ниток;

лицьовий і виворітний боки повинні мати однаковий вигляд.

| Штапівка |  |
| --- | --- |
| Прийоми виконання операцій | Графічне зображення операцій |
| - Закріплюємо вишивальну митну справа і за узором виконуємо вертикальні стібки на трьох нитках піткання, посилаючи голку весь час горизонтально вліво через три нитки основи. - У зворотному напрямку виконуємо горизонтальні стібки, виколюючи голку вертикально вниз та вгору. - За третім заходом виконуємо горизонтальні стібки штапівки від утвореної ламаної лінії. - Вертикальними стібками завершуємо утворення клітинок штапівки |  |