| Технологічна карта виготовлення бойка кухонного молотка Матеріал: береза Ø60х90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Послідовність роботи | Ескіз обробки | Устаткування, інструменти, пристрої, матеріали |
| 1 | Підгодовувати верстат, встановити заготовку |  | Токарний верстат, лінійка, косинець, олівець, рубанок, ключі |
| 2 | Точити циліндр Ø60, контролювати розмір |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль |
| 3 | Точити: розмір 90 мм |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль |
| 4 | Точити фаски 25х2 |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль |
| 5 | Точити спряження R3 |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль |
| 6 | Розмічати і свердлити отвір Ø16 |  | Свердлильний верстат, ключ, лінійка, косинець, олівець, штангенциркуль |
| 7 | Розмічати, різьбити |  | Столярний верстак, лінійка, косинець, олівець, штангенциркуль, різець, пристрій |
| 8 | Розмічати, пиляти, обпилювати пірамідальні насічки |  | Столярний верстак, лінійка, косинець, олівець, ножівка, трикутний напилок |