| Технологічна карта точіння і різьблення писанки Заготовка з берези V = 70 см3 62 х Ø48 мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Послідовність роботи | Ескіз обробки | Обладнання, інструменти, пристрої, матеріали |
| 1 | Точити заготовку 62 х Ø48 .Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 1 |
|  | Точити заготовку стаупінчасто. Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 2 |
|  | Точити профіль писанки (1 етап). Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 3 |
|  | Точити профіль писанки (2 етап). Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 4 |
|  | Точити профіль писанки (3 етап). Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 5 |
|  | Точити профіль писанки (4 етап). Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 6 |
|  | Точити профіль писанки (останній етап). Контроль заготовки шаблоном |  | Токарний верстат, рейєр, мейсель, штангенциркуль, шаблон 7 |
|  | Розмічати. різьбити |  | Столярний верстак, футчик, церазик, гейсмус, штангенциркуль, |
|  | Лакувати |  | Столярний верстак, лак НЦ-218, розчинник 650, пензель |